دليل درجات ولزوجات زيوت المحركات في صنعاء - اليمن

الدليل الفني الشامل لمراكز البنشر وتغيير الزيوت وخدمة المركبات الميدانية

📍 خصوصية تضاريس ومناخ أمانة العاصمة صنعاء: تقع مدينة صنعاء على ارتفاع يتجاوز 2,250 متر عن سطح البحر، وتتميز بأجواء جافة وصباحيات شتوية باردة تنخفض فيها الحرارة إلى ما دون 5 درجات مئوية. هذه الطبيعة تتطلب اختيار لزوجة مناسبة تضمن تدفق الزيت السريع لحظة التشغيل البارد صباحاً لتفادي تآكل البلوف والسبايك وعمود الكامات.

1. تصنيف درجات اللزوجة الشائعة (SAE) ومواصفاتها في السوق المحلي:

• زيت 20W-50 (معدني ثقيل - Mineral Oil):

- الاستخدام الشائع في صنعاء: سيارات التاكسي (كورولا، كيا)، المحركات القديمة التي قطعت أكثر من 180,000 كم، والمحركات التي تعاني من نقص أو تبخير خفيف.

- المميزات: ثبات ممتاز في درجات حرارة المحرك العالية وسماكة طبقة التزييت لسد الخلوصات الواسعة.

- أشهر الماركات في صنعاء: فوكس سوبر جي تي (حديد/بلاستيك)، كاسترول GTX، بترومين ألترا 7، تويوتا الأصلي، موبيل سوبر.

• زيت 10W-30 (معدني عالي الجودة / خليط):

- الاستخدام الشائع في صنعاء: سيارات النقل والبيك آب التويوتا (هايلوكس، شاص بنزين)، والبرادو واللاندكروزر للموديلات 2000-2015.

- المميزات: أخف في الصباح من 20W-50، يمنح عزم دوران أسرع واستهلاك بنزين أفضل.

- أشهر الماركات في صنعاء: تويوتا الأصلي 10W-30، بترومين، كاسترول GTX.

• زيت 5W-30 (تخليقي بالكامل - Fully Synthetic):

- الاستخدام الشائع في صنعاء: المعيار الذهبي لسيارات الركاب الحديثة (هيونداي توسان، إلنترا، كيا سبورتاج، كامري، كورولا حديثة) ما دون 150 ألف كم.

- المميزات: تدفق فوري فائق في صباحيات صنعاء الباردة (5W)، يحمي محركات VVT-i والتوربو من صوت طقطقة الصباح.

- أشهر الماركات في صنعاء: تويوتا التخليقي (الذهبي/الفضي بازرعة)، كاسترول ماجناتيك/إيدج، بترومين A1، شل Helix Ultra.

• زيت 10W-40 (نصف تخليقي - Semi-Synthetic):

- الاستخدام الشائع في صنعاء: السيارات متوسطة المشي (100,000 إلى 200,000 كم)، سيارات هيونداي، كيا، نيسان صني، دايو، وسيارات الوارد.

- المميزات: خيار متوازن ومثالي لمن يخشى خفة 5W-30 وثقل 20W-50، يتحمل طلوع الجبال وعقبات نقيل يسلح.

- أشهر الماركات في صنعاء: كاسترول ماجناتيك 10W-40، فوكس Titan Syn، شل Helix HX7.

• زيت 0W-20 و 5W-20 (سيارات الهايبرد وفائق السيولة):

- الاستخدام الشائع في صنعاء: سيارات الهايبرد المنتشرة بكثرة في صنعاء (تويوتا بريوس Prius، كامري هايبرد، راف فور هايبرد، لكزس CT/ES) وموديلات 2018 فما فوق.

- المميزات: توفير فائق للبنزين، تزييت فوري عند التشغيل والانطفاء المتكرر لمحرك الهايبرد أثناء الحركة.

- أشهر الماركات في صنعاء: تويوتا 0W-20 التخليقي، لكزس، موبيل 1 Advanced Fuel Economy.

• زيت 15W-40 (محركات الديزل الثقيل - Heavy Duty Diesel):

- الاستخدام الشائع في صنعاء: دينات نقل البضائع (Isuzu)، باصات الهايس الديزل (HiAce)، شاحنات النقل، والهايلوكس والشاص الديزل (D-4D و 1HZ).

- المميزات: إضافات عالية لمعادلة كبريت الديزل ومقاومة السخام والحرارة الناتجة عن سحب الحمولات في طلوع الجبال.

- أشهر الماركات في صنعاء: شل Rimula R4، بترومين سوبر ديزل، فوكس ريمولا، تويوتا ديزل الأصلي.

• الزيوت الأحادية SAE 40 و SAE 50 (Monograde - استخدامات خاصة):

- الاستخدام: مواطير وضواغط هواء مراكز البنشر، مولدات الكهرباء التجارية، والمضخات الزراعية.

2. جدول المقارنة الفنية والتشغيلية في السوق المحلي:

| درجة اللزوجة SAE | نوع التركيبة | الفئة المستهدفة في صنعاء | أبرز السيارات المتوافقة | عمر التغيير الموصى به |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0W-20 | تخليقي كامل 100% | محركات الهايبرد والمحركات فائقة الكفاءة | تويوتا بريوس، كامري هايبرد، راف فور، لكزس CT | 8,000 - 10,000 كم |
| 5W-20 | تخليقي كامل / شبه تخليقي | السيارات الأمريكية والوارد الأمريكي الحديث | فورد فيوجن، تورس، دودج، جيب رانجلر | 7,000 - 9,000 كم |
| 5W-30 | تخليقي بالكامل (Fully Synth) | الموديلات الحديثة (2012 فما فوق) تحت 150 ألف كم | توسان، إلنترا، سبورتاج، كامري، كورولا حديثة | 7,000 - 10,000 كم |
| 10W-40 | نصف تخليقي (Semi-Synth) | السيارات الماشية بين 100 إلى 200 ألف كم | سوناتا، أوبتيما، أكسنت، دايو، نيسان صني | 5,000 - 7,000 كم |
| 10W-30 | معدني ممتاز / خليط | سيارات البيك آب والدفع الرباعي البنزين | هايلوكس بنزين، لاندكروزر، برادو، شاص بنزين | 4,000 - 5,000 كم |
| 20W-50 | معدني ثقيل (Mineral) | التكاسي، المحركات الماشية فوق 180 ألف كم | كورولا قديم، باصات الدباب، التكاسي الشعبية | 3,000 - 4,000 كم |
| 15W-40 | ديزل عالي الإجهاد (Heavy Duty) | سيارات النقل، الدينات، باصات الهايس الديزل | دينا إيسوزو، باص هايس، شاص ديزل، هينو | 4,000 - 5,000 كم |
| SAE 40/50 | أحادي اللزوجة (Monograde) | المواطير والمولدات ومضخات الهواء الثابتة | ماطور البنشر، مولدات الكهرباء، الحراثات | 100 - 150 ساعة عمل |

⚠️ تنبيهات فنية حاسمة لمسؤولي الصيانة وفنيي البنشر في صنعاء: 1. خطر 20W-50 في الصباح: بسبب برودة جو صنعاء فجراً، يتأخر زيت 20W-50 في الصعود لرأس المحرك لعدة ثوانٍ مسبباً صوت طقطقة البلوف وتآكل الكامات. يجب نصح أصحاب السيارات الحديثة بالتحول إلى 5W-30 أو 10W-40. 2. سيارات الهايبرد خط أحمر: يُمنع منعاً باتاً صب زيت 20W-50 في سيارات الهايبرد (بريوس، كامري)؛ لأن الزيت الثقيل يتلف صمامات VVT الدقيقة ويؤدي لارتفاع استهلاك البنزين وإضاءة لمبة فحص المحرك (Check Engine). 3. الارتفاع ونقص الأكسجين: نقص الأكسجين في صنعاء يزيد من ترسبات الكربون في زيت المحرك، لذا يُنصح بتغيير فلتر الزيت مع كل غيار، وفحص فلتر الهواء باستمرار.

🏢 أشهر الوكالات والماركات المعتمدة في صنعاء: وكالة بازرعة (تويوتا الأصلي، لكزس، فوكس Titan/Super GT) • وكالة كاسترول اليمن • بترومين السعودية (A1، ألترا 7، سوبر ديزل) • شل العالمية (Helix، Rimula) • موبيل 1 • أوتولوب • مانول الألمانية.

تم استخراج وتوثيق هذا الدليل آلياً عبر نظام إدارة مراكز البنشر وخدمات السيارات المتكامل - 2026